J-B Laufreinigungspaste - Gebrauchsanleitung 
Bitte folgen Sie sorgfältig den Anweisungen
Befeuchten Sie ein Baumwollläppchen mit Solvent und führen Sie es in den Lauf. Streichen Sie die J-B Paste auf ein sauberes Baumwollläppchen in der richtigen Größe (sparsam auftragen). Führen Sie das Baumwollläppchen 5-10 Mal im Lauf vor und zurück; zusätzliche Durchgänge können im ersten Drittel des Laufes, direkt vor dem Patronenlager erforderlich sein, da der Schmutz sich für gewöhnlich in diesem Bereich vermehrt absetzt. Befeuchten Sie ein Baumwollläppchen mit Solvent und führen Sie es durch den Lauf; wiederholen Sie diesen Vorgang mit sauberen und trockenen Baumwollläppchen. Läufe, deren Pflege vernachlässigt wurde, und bei denen der Schmutz bereits eingetrocknet ist, sollten sofort nach dem Schießen gereinigt werden, solange der Lauf noch warm ist. Dies macht den Schmutz weicher und er lässt sich leichter lösen. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrere Male falls notwendig. Das Reinigen mit J-B Paste nach jeweils ca. 100 Schuss, verringert für gewöhnlich die Schmutzablagerung. Für Zwischenreinigungen werden Solvent und Bronzebürsten empfohlen.
Warnhinweis: Schädlich im Fall von verschlucken und bei Hautkontakt
Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. ERSTE HILFE: Bei Augenkontakt: Spülen Sie die Augen sorgfältig mit Wasser für ungefähr 15 Minuten aus. Suchen Sie medizinische Hilfe auf. Bei Hautkontakt: Waschen Sie die Stelle sorgfältig mit Seife und Wasser. Bei Verschlucken: Führen Sie KEIN Erbrechen herbei. Wenden Sie sich SOFORT an einen Arzt oder ein Institut für Vergiftungen. Warnhinweis: Dieses Produkt enthält laut dem Staat Kalifornien eine krebserregende chemische Substanz. Inhalt: Erdöldestillate. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
